MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE CALÇADAS

(Contrato nº: 1.038.018-82/2017)

INTRODUÇÃO

O presente memorial enfoca o Projeto Executivo de: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SARJERTA, CALÇADAS PARA PEDESTRES E SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS, fornecido pelo Setor de Obras e Serviços Públicos da prefeitura municipal de Presidente Olegário, para recapeamento asfáltico das ruas Lázaro Moreira, Prolongamento da Rua Lázaro Moreira, Cerradinho, Lica Godinho e Santa Rita no BAIRRO ALEIXO ARAÚJO e Rua Prefeito João Pinheiro no BAIRRO DONA BENTA, conforme projeto.

Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e complementar os elementos contidos no projeto gráfico e especificações visando assim o perfeito entendimento dos serviços a serem executados projetados.

Qualquer modificação que eventualmente se torne necessária só poderá ser executada após prévia autorização da fiscalização, ou por quem por ela delegada. Tais modificações deverão ser cadastradas e indicadas nos desenhos específicos, sendo de responsabilidade da contratada a apresentação de um “As-Built” ao final da execução dos serviços.

Para produtos e materiais das marcas e fabricantes especificados neste MEMORIAL DESCRITIVO, o PROPRIETÁRIO poderá admitir o emprego de por mesma equivalência técnica, desde que ouvida previamente a FISCALIZAÇÃO.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os materiais a ser empregados nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente as condições estipuladas nestas Especificações, salvo disposição expressa e diversa estabelecida nos serviços cujas prescrições prevalecerão.

Obriga-se o construtor a retirar das obras os materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas Especificações.

ASPECTOS GERAIS

1. GENERALIDADES

1.1. TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desta especificação técnica, são adotadas as seguintes definições:

- CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

- CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

- FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

1.2. OBJETIVO

A presente orientação tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informações pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados para a adequação da estrutura existente na obra asfalto no bairro Industrial.

1.3. FASE PRELIMINAR

Estas orientações e o memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetônico, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no caso de eventual divergência entre informações contidas nos projetos, especificação técnica, memorial descritivo e orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer os três primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, deverá ser feita uma visita in loco para tirar todas dúvidas referente a obra.

1.4. FASE CONTRATUAL

A CONTRATADA será responsável pela observância e cumprimento das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e equidade dos projetos, memoriais e planilhas, apontando com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO efetue a análise dos pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.

Assinado o contrato, para que a empresa vencedora da licitação possa iniciar a execução dos serviços é necessário que a seguinte documentação tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem ser exigidos em casos específicos:

- ART’s dos responsáveis técnicos pela obra, registrado no CREA do estado onde se localiza o empreendimento;

- Alvará de construção, obtido na prefeitura municipal;

- Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do início de suas atividades;

- Ordem de serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos.

Constitui principais motivos para a rescisão do contrato, entre outros, previstos na Lei nº 8.666/1993:

- O descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas, contratuais, especificações técnicas, projetos ou prazos;

- A lentidão do seu cumprimento, levando à comprovação pela FISCALIZAÇÃO da impossibilidade de conclusão da obra, serviço ou fornecimento nos prazos estipulados;

- A paralisação da obra, serviço ou fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicação à FISCALIZAÇÃO;

- O desatendimento das determinações regulares da FISCALIZAÇÃO;

- Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditivo da execução do contrato, regularmente comprovado.

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções, garantida a prévia defesa:

- Advertência;

- Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

1.5. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

A CONTRATADA deverá obedecer todas as recomendações contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos governamentais e normas da ABNT que tratam da Segurança e Saúde do Trabalho.

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades, o Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil – PCMAT, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais bem como PCMSO.

A CONTRATADA deverá fornecer e exigir dos funcionários a utilização de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC) previstos nas Normas Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos e perigos inerentes a mesma. Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Para tanto, a CONSTRUTORA, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecer os equipamentos e os materiais de primeiros socorros.

Em caso de acidente no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:

  - Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

  - Paralisar os serviços, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente;

  - Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO ao local da ocorrência, relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

Todo o acidente com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesão pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato à sua ocorrência, no horário regulamentar) será imediatamente comunicado, da maneira mais detalhada possível, à FISCALIZAÇÃO. De igual maneira, deverá ser notificada também a ocorrência de qualquer “acidente sem lesão”, especialmente princípios de incêndio.

Em caso de ocorrência de acidente fatal, é obrigatória a adoção das seguintes medidas:

  - Comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente, ao órgão regional do Ministério do Trabalho e a FISCALIZAÇÃO.

  - Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho.

A liberação do local poderá ser concedida após a investigação pelo órgão regional competente do Ministério do Trabalho.

O CONTRATANTE realizará inspeções nas obras, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde do trabalho.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todo e qualquer trabalho que não satisfaça as condições contratuais.

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos aqui citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades das cláusulas do (s) contrato (s) referente a prazos e multas.

2. RECEBIMENTO DA OBRA

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:

  - Recebimento Provisório;

  - Recebimento Definitivo.

2.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O Recebimento Provisório será efetuado após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO.

Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.

2.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO será realizado o Recebimento Definitivo.

O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

3. SEVIÇOS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverá obedecer rigidamente e na integra todas as definições apresentadas nos projetos e memoriais fornecidos.

A CONTRATADA caso necessário, deverá interditar as ruas com barreiras para evitar tráfegos nas vias que serão beneficiadas. Deverão ser utilizadas telas para alertar os usuários e iluminação noturna, para evitarmos acidentes.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

3.1. PLACA DE OBRA

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público serão obrigatórias.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra financiada pelo Governo Federal, respeitando rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais orientações convencionais.

A CONTRATADA deverá solicitar junto à FISCALIZAÇÃO o modelo da placa de obra referente ao serviço ou obra que será executada.

A placa deverá ser confeccionada e fixada em material resistente a intempéries.

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

A CONTRATADA deverá seguir as seguintes legislações:

  - Lei n° 5.194, de 24.12.66, que regula o exercício das profissões do Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências;

  - Resolução n° 250, de 16.12.77, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

4. PINTURA DE LIGAÇÃO

Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.

5. PAVIMENTAÇÃO

5.1. CARGAS, MANOBRAS E DESCARGAS DE MISTURA BETUMINOSA

Consiste no transporte em obra da mistura betuminosa, em caminhão basculante, incluindo as manobras e descarga da mistura na vibro-acabarora.

5.2. TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA

Será transportada da cidade de Patos de Minas de uma das usinas a distância de 32 km conforme DMT apresentado em projeto.

5.3. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM C.B.U.Q

A distribuição do agregado é feita imediatamente após a aplicação da pintura de ligação, devendo cobrir uniformemente toda a superfície. O agregado deve ser aplicado com distribuidor do tipo mecânico, obtendo-se, assim, uma distribuição uniforme. Na medida em que forem sendo observadas áreas com quantidades deficientes de agregado, deve ser feita a devida correção manual. Para o eventual excesso em alguma área também deve ser corrigido manualmente.

A espessura do concreto betuminoso acabado após a compressão da deverá ser de 3,0 cm.

Iniciar-se pelas bordas e, em cada passada longitudinal “(ida e volta do rolo)” cobrindo pelo menos a metade da passada anterior.

A compressão deve ser feita em toda a área tratada com rolos compressores que apliquem uma carga entre 25 e 45 Kgf por centímetro de largura de roda. Quanto ao peso total do rolo compressor.

A compressão segue a regra geral: o rolo deve cobrir, em cada passada pelo menos a metade da largura coberta na passada anterior; a compressão deve começar com passada pela borda e, a partir daí, em faixas longitudinais, cada uma delas se deslocando para o centro da pista, repetindo-se o esquema oposto.

Os materiais betuminosos deverão ser aplicados em temperaturas que permitam a execução dentro das faixas de viscosidade “SAYBOLT-FUROL”.

O controle da execução deve seguir um roteiro preestabelecido com todo o rigor, pois o tipo de serviço não permite a execução de um ensaio de resistência, como as misturas usinadas. Assim, o controle deve limitar-se à temperatura, quantidade e uniformidade.

Não será permitida nenhuma tolerância em relação aos valores mínimos de quantidade de agregado. Os pesos específicos dos agregados são baseados na massa específica real das partículas - 2,65 g/cm³. Se a massa específica real das partículas ficarem fora do intervalo 2,65 +/- 0,05 deve –se fazer uma correção nos valores das quantidades específicas multiplicando-se a relação: R= D / 2,65

Sendo: D = Massa específica real do agregado.

Além disso, deve-se, pelo menos uma vez por dia, fazer um controle direto na pista. Esse controle é feito colocando-se de forma alternada, recipientes de peso e área conhecidos que recolhem os agregados descarregados pelos distribuidores. Pesando-se esses recipientes, pode-se determinar a quantidade de agregado colocada por metro quadrado.

Quanto ao material asfáltico, o controle é feito com medidores próprios existentes nos veículos aspergidores. Basta regular a vazão da bomba e a velocidade do veículo para se distribuir na pista a quantidade necessária por metro quadrado.

Esta camada será constituída de concreto betuminoso usinado a quente, com agregado atendendo a faixa C, da especificação DNER-ES-313/97, com espessura constante de 4.0 c depois da sua compressão e deverá ser estendida por toda a largura da plataforma

6. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

6.1. SARJETA

As sarjetas serão executados em concreto FCK 15 MPA, em toda as vias a serem recapeadas, com utilização de máquinas apropriadas, com 30 cm de base por 8 cm de altura.

6.2.CALÇADAS

Execução de passeio (calçada) em concreto FCK 15 MPA, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 10cm, com junta de dilatação em madeira, que serão retiradas após a concretagem. Neste serviço estão inclusos lançamento, adensamento e preparo do terreno com aterro e nivelamento, cumprir rigorosamente as medidas de projeto.

7. SINALIZAÇÃO

7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Será executada sinalização horizontal de indicação de parada obrigatória, com tinta à base de resina acrílica, com durabilidade de 3,0 anos conforme detalhes do projeto.

7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL: PARE

Ao longo da pista será necessária a instalação de placas de sinalização de parada obrigatória octogonal, com suporte de aço galvanizado. Este serviço inclui a base de concreto não estrutural. Os locais de instalação estão indicados no projeto conforme detalhes.

7.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL: NOME DAS RUAS

Serão instaladas no início e final das ruas, placas esmaltadas para identificação das mesmas, com 45cm de largura por 25cm de altura. Os locais de instalação estão indicados no projeto conforme detalhes.

8. ACESSIBILIDADE

Este serviço inclui a demolição da calçada para execução da rampa de concreto para travessia de portadores de necessidades especiais. A rampa terá espessura de 6cm, será executada sobre lona plástica, e contará com piso tátil alerta embutido no piso de concreto. Os locais de instalação das rampas estão detalhados no projeto, o qual atende à ABNT NBR 9050.

OBSERVAÇÕES:

Os equipamentos deverão ser limpos ou testados fora das proximidades de residências e de mananciais em local determinados pela seção de Meio-Ambiente.

Presidente Olegário – MG, 21 de maio de 2018.

Weslei de Souza Oliveira

Eng. Civil / CREA-MG 174.275/D

Prefeitura Municipal de Presidente Olegário