MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Muro de Alvenaria da escola Osvaldo Cruz, Presidente Olegário - MG

Local: Povoado de Cruzeiro da Prata, Presidente Olegário – MG

# OBJETIVOS

Este memorial descritivo em conjunto com os projetos, determinam as normas a seguir, os materiais a empregar e os serviços a executar na obra da “Construção de Muro de Alvenaria da escola Osvaldo Cruz de Cruzeiro da Prata, Presidente Olegário - MG”.

Todas as especificações podem ser encontradas neste memorial descritivo, orçamento, memorial de cálculo e nos projetos técnicos inclusos na documentação da licitação.

Para execução dos serviços, a Contratada fornecerá todos os materiais, toda a mão de obra e maquinários necessários para a realização dos trabalhos previstos. Ficará a cargo do Município o fornecimento de água e energia elétrica.

Para execução da obra projetada, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Contratada, indicando apenas às condições mínimas necessárias as quais deverão obrigatoriamente atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto á sua execução e aos materiais empregados.

Com isso é obrigação da Contratada vistoriar o local da obra para tomar conhecimento do local e poder analisar todos os gastos necessários e verificar a concordância com o objeto desta licitação.

# CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, orçamento e memórias de cálculo e descritivo, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias a ser resolvidas a pedido da Contratada pela fiscalização.

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, despenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.

Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

Caberá a Contratada a elaboração de projetos complementares, se necessário, para a perfeita execução do que aqui está descrito.

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

É de RESPONSABILIDADE das empresas participantes realizar a visita técnica na obra antes da participação da licitação, para que caso encontre alguma divergência de itens nas planilhas ou em quantitativo, o Setor de Engenharia da Secretaria de Obras possa fazer a retificação do mesmo em caso da verificação de erros, caso a CONTRATADA venha informar divergências após ter homologado o contrato, caberá a Secretaria de Obras decidir sobre como prosseguir, podendo negar pedidos de aditivos e demais solicitações.

# INTRODUÇÃO

As atividades descritas abaixo seguem a ordem e numeração conforme itens da Planilha Orçamentária, para organização das informações. Segue abaixo a descrição dos serviços:

## SERVIÇOS PRELIMINARES

Enquanto durar a execução da obra, é obrigatória a colocação e manutenção da placa perfeitamente visível e legível ao público. Esta deverá ser em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos, devendo conter os dados mínimos da obra, de acordo com o Confea/Crea. A Contratada deverá solicitar na emissão da ordem de serviço o modelo da placa de obra.

Seguindo deverá ser realizada a limpeza do terreno através de capina e rastelamento para posterior locação da obra através de gabarito.

Será disponibilizado pela Contratante, energia, água e banheiro.

Deverá também a Contratada disponibilizar contêiner para depósito de ferramentas no canteiro de obras.

## DEMOLIÇÃO de alvenaria

Deverá ser realizada a demolição do muro existente, e o transporte dos entulhos em caminhão para o local definido em projeto (DMT), incluindo carga e descarga do material.

## Infraestrutura

### Estacas:

As estacas deverão ser executadas em concreto armado com diâmetros de 20cm. Para a execução dos serviços serão necessários a perfuração do solo com trado manual, deverão ser confeccionadas as armaduras circulares em aço CA-50 e CA-60 e executar a concretagem através de concreto preparado com betoneira no local. As demais especificações técnicas das fundações deverão ser consultadas no projeto.

### vigas baldrames:

A execução das vigas baldrames seguirão da mesma maneira conforme etapas citadas anteriormente, todo o dimensionamento e descrição dos materiais estão seguindo conforme projeto disponibilizado.

### impermeabilização:

Todas a superfície das vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas (face superior) com pintura em emulsão asfáltica 2 demãos. E também as faces internas do arrimo deverão ser impermeabilizadas.

## superestrutura:

### pilares:

Os pilares deverão ser executados em concreto armado, com atividades de forma e desforma em tábua e sarrafo, confecção das armaduras e concretagem utilizando concreto preparado com betoneira no local, todas as demais especificações, detalhamento e dimensionamento estão disponibilizados no projeto.

### vigas respaldo:

As vigas de respaldo deverão ser executadas em concreto armado, com atividades de forma e desforma em tábua e sarrafo, confecção das armaduras e concretagem utilizando concreto preparado com betoneira no local, todas as demais especificações, detalhamento e dimensionamento estão disponibilizados no projeto estrutural.

## alvenaria:

A execução das alvenarias será realizada com tijolos cerâmicos furados de maneira que a parede acabada fique com 11cm de espessura.

## revestimentos internos e externos:

### paredes internas e externas:

Todas as paredes internas, externas, muro deverão ser chapiscadas com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm e posterior recebimento de reboco em camada única aplicado em traço 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm.

## esquadrias:

### portas:

Dimensionamento e locação do portão encontram-se na Planta Baixa do Projeto Arquitetônico.

Figura 1 - Exemplo do Portão.

## pintura:

### paredes internas e externas:

Todo o muro deverá ser pintado, para a execução, primeiramente deverá ser preparada todas as paredes com uma demão de selador acrílico.

Após todas as paredes estarem seladas, deverão ser pintadas com tinta acrílica em duas demãos na cor Areia.

Todos os portões deverão ser pintados na cor Preto, com duas demãos, e inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.

## serviços complementares:

Após a execução de todos os serviços anteriores, a Contratada deverá proceder com a limpeza da obra para a entrega ao Município, não serão aceitos nenhum entulho na obra para a entrega. Deixando apto para o uso.

Presidente Olegário, 23 de maio de 2024.

______________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva
CREA-MG: 249.506/D

Coordenador de Engenharia

______________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva
CREA-MG: 249.506/D

Coordenador de Engenharia

____________________________

Gustavo Furtado Mendes

Administração Direta

CREA-MG: 243.526/D